许昌市恒昌农牧有限公司年存栏100万只蛋鸡养殖项目

环境影响评价公众参与第二次公示

一、建设项目概况

1、项目名称：年存栏100万只蛋鸡养殖项目

2、项目地址：襄城县十里铺镇二甲王村东1030m处

3、项目规模与主要建设内容：项目总投资12000万元，建设蛋鸡舍20栋，鲜蛋周转库2栋，配套建设饲料库、有机肥加工车间，建成后年存栏蛋鸡100万只，年产鲜鸡蛋2万吨。

二、建设项目的主要环境影响及防治措施

1、废水

项目废水包括鸡舍冲洗废水与生活废水。鸡舍冲洗废水产生量为1120m3/a，间歇产生，单次最大废水量约为280m3/a，采用完全混合式厌氧工艺进行处理，由暂存池贮存，用于农田灌溉。生活污水产生量为1.6m3/d、584m3/a，经化粪池处理后，还田利用。

2、废气

养殖区、粪污处理区高温天气存在恶臭排放，工程通过采取饲料中加入添加剂，夏季高温天气在养殖区、有机肥加工车间及粪污暂存设施附近喷洒除臭剂及加强场区绿化等措施减降恶臭的产生，预测场界恶臭能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，场界NH3、H2S的预测排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准的要求；有机肥加工车间对鸡粪储存罐、发酵罐产生的恶臭气体进行收集，采用生物滤池法进行处理后经20m高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；项目饲料粉尘采用布袋除尘（除尘率按99%计）后经15m高排气筒排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准的要求。经预测，评价范围内主要关心点NH3、H2S的预测排放浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1标准要求。

3、噪声

项目噪声源主要为鸡鸣叫、运输车辆、通风机等设备噪声，其源强为70～95dB(A)。经采取选择低噪声设备、高噪声设备基础减振、场房隔声、绿化降噪及一定距离衰减后，预测各场界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固废

主要为病死鸡、防疫废物等危险废物与鸡粪、收集鸡蛋产生的次品蛋、污水处理系统污泥和杂质等一般固废和职工生活垃圾。危险废物包括病死鸡与防疫废物，病死鸡采取安全井填埋的处置方式，防疫废物采用医疗废物专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置危险废物暂存室暂存，委托许昌市医疗废物集中处理中心集中处置。危险废物暂存室20m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求在场区西南部建设，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，并设置危险废物识别标志。根据地下水分区防渗措施要求，安全填埋井与危险废物暂存室所在区域按照重点防渗区要求进行防渗。

鸡粪采用机械清粪，总清粪率可达99%以上，采用高温堆肥处理工艺，用于制作固体有机肥，实现固废综合利用；污水处理站沉砂池清出的杂质成分为沙砾，收集后与生活垃圾一并送环卫部门处理；厌氧反应池排放的污泥，作为原料由运输车辆运至有机肥加工车间处理。

次品蛋收集后外卖给食品厂，生活垃圾量设垃圾桶收集后由企业送至十里铺镇环卫部门垃圾中转站，后由十里铺镇环卫部门送至襄城县垃圾填埋场处理。

项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

三、环境影响评价结论要点

许昌恒昌农牧有限公司年存栏100万只蛋鸡养殖项目符合国家产业政策，符合区域相关规划。配套污染防治措施成熟可靠，各项污染物可实现达标排放，固废可以实现综合利用或妥善处置，工程建设及运行对环境影响较小，公众普遍支持本项目的建设。本项目在严格执行“三同时”制度，落实评价中提出的各项环境保护措施的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

可以在本公告发布后的10个工作日内，到建设单位或评价单位（建设单位联系方式见六）查阅环境影响报告书简本。

五、征求公众意见的范围和主要事项

范围：受建设项目影响以及对该项目建设关心的人群

主要事项：

1、对建设项目所在地目前的环境质量是否满意；

2、影响当地环境质量的主要因素和环境污染的主要来源；

3、对建设项目的了解程度及反应；

4、在了解建设项目的前提下，从环保角度考虑，对该项目持何种态度；

5、对该项目在环保方面有何建议和要求；

六、公众发表意见的主要途径

向建设单位或者环评单位发表口头意见或提交书面意见，也可就该项目不清楚或不了解的情况进一步作咨询

（一）建设单位的名称及联系方式

建设单位：许昌市恒昌农牧有限公司

联系人：刘经理

联系电话：13949800582

（二）承担评价工作的环评机构名称及联系方式

单位名称：济源蓝天科技有限责任公司

单位资质：乙级

联系方式：0391-6639515

电子信箱：337179377@qq.com

七、征询公众意见起止时间

2017年12月29日至2018年1月12日